卫环海原分局函〔2024〕19号

关于海原县龙源新能源有限公司《“宁湘直流”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目环境影响报告表》审批意见的函

海原县龙源新能源有限公司：

你公司《关于申请审查、审批“宁湘直流”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、项目基本情况

“宁湘直流”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目（项目代码：2404-640522-04-01-442680）涉及宁夏回族自治区中卫市海原县关桥乡、史店乡、贾塘乡、甘城乡、九彩乡、李俊乡、红羊乡、树台乡、关庄乡和李旺镇。风电场区共分为三个地块（地块一、地块二、地块三），项目总占地面积7166139m2，其中，永久占地面积1710850m2；临时占地面积5355289m2；建设性质为新建。主要建设内容：规划总装机容量为 1000MW，共布置 150 台风电机组及150台箱式变压器，地块一布置 71台风机，地块二布置52台风机，地块三布置27台风机。工程按无人值班的原则进行设计。项目总投资365000万元，其中环保投资505万元，约占项目总投资的0.13%。环保投资主要用于项目的废气、废水、固体废物和噪声污染防治及生态保护等。

经审查，本项目不在生态保护红线范围内且符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，在落实《“宁湘直流”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护对策及风险防控措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

施工废气主要包括施工扬尘及机械排放废气。现场施工时，严格落实“六个标准化”防尘措施，加强对施工工地及渣土运输扬尘管理，对施工现场集中堆放的开挖土方、易引起扬尘的物料等采用绿色遮阳网、密目网进行覆盖，适时洒水降尘，进厂道路原土夯实，出入运输车辆车体和车轮及时冲洗，采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒；遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工机械及运输车辆排放尾气符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)（环办标征函〔2020〕48 号）中相关限值要求。

（二）严实落实《报告表》提出的废水防治措施

施工期：项目拟在施工营地生活区设置环保型防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置。施工结束后将防渗旱厕拆除恢复原地貌；项目施工废水主要为施工车辆冲洗废水，拟在施工场地车辆出入口位置处设置5立方米沉淀池对车辆冲洗废水进行沉淀处理，经沉淀后的上清液回用于施工道路洒水抑制扬尘等。

运营期：本风电场运营期无人值守，故运营期无生活污水及生产废水产生。

（三）严格落实《报告表》提出的固体废物污防治措施

施工期：施工期固体弃物主要是生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾收集后定期送至环卫部门规定地点拉运处置；建筑垃圾回用于场内检修道路的修筑，不能回用的，送指定的垃圾填埋场处置。

运营期：本风电场运营期无人值守，无生活垃圾产生；箱式变压器操作平台在油箱下部设事故储油池，共计150个，事故废油经事故储油池收集后，定期交有资质单位处置。维修垃圾：风电场日常检修中要进行拆卸、加润滑油等，该过程会产生维修垃圾（主要为废润滑油）集中收集后直接交有资质单位处置。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施

施工期：施工期的噪声来源主要为施工机械设备作业产生的噪声，通过采取合理安排施工时间、严格夜间作业、合理规划施工场地等消声降噪措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。

运营期：采用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等，并进行设备维护使其处于良好的运行状态。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准限值。

（五）严格落实《报告表》提出的地下水及土壤环境污染防治措施

事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理，事故油池做基础防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（六）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

施工期：涉及到占地、土石方开挖、回填、临时堆土等要改变土地利用现状的人为活动，造成植被破坏、植被覆盖面积减少、水土流失等生态影响。主要采取分层开挖，表土层堆存区进行遮盖，临时占地内破坏植被及施工道路及时恢复，恢复时根据占地性质实行不同的植被恢复措施，与原有地貌和景观协调。严格控制施工用地范围，严禁在施工用地范围以外的区域活动，尽量减少对表土及植被的扰动。

运营期：保护风电场周边林地、草丛等植被，保护动物的生存环境。对永久占地通过植树和种草进行合理绿化，增加场地及周边林地绿化覆盖率。定期对风机进行巡检时必须严格按照检修划定路线巡检，不得随意行驶破坏风电场内植被。开展宣传教育，安装警示牌，对伤鸟、野生动物进行救助等。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报生态环境主管部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

中卫市生态环境局海原县分局

2024年8月19日

中卫市生态环境局海原县分局       2024年8月19日印发